TEKNİK ŞARTNAME

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  - All-Flash Veri Depolama Sistemi (1 Adet)

    - Teklif edilen veri depolama sistemi bileşenleri ve üzerinde çalışan yazılımlar donanımın tasarımını yapan ve microkernel/yazılımları geliştiren firmanın markası ile teklif edilecektir.

    - Veri depolama sistemi üreticisi yayınlanan en güncel “Gartner Magic Quadrant for Primary Storage” raporunda Liderler (Leaders) konumda olmalıdır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi, üreticinin en son nesil Hibrit ürün ailesi içerisinde yer almalıdır ve sistem NVMe SSD’ler ve NL-SAS disklerden oluşmalıdır.

    - Teklif edilen her bir veri depolama sistemi kendi içerisinde aktif-aktif olarak çalışan ve birbirlerini donanımsal hatalara karşı yedekleyen en az 2 (iki) adet kontrol ünitesine sahip olacaktır. Veri depolama sistemi scale-out (yatayda genişleme) mimariyi destekleyerek en az 24 (YİRMİDÖRT) adet kontrol ünitesine kadar yükseltilmeyi destekleyecektir.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde yer alan aktif komponentlerde yedeksiz bir unsur bulunmayacaktır (Full Redundancy). Her bir veri depolama sistemi üzerindeki aktif bileşenler birbirini tamamen yedekleyecek şekilde aktif-aktif çalışacaktır (disk denetleyicileri, önbellek, fan ve soğutma sistemleri, güç kaynağı, ön yüz (front end) ve arka yüz (back end) bağlantı birimleri gibi tüm aktif bileşenler).

    - Veri depolama sistemi, QoS (Quality of Service – Hizmet Kalitesi) özelliğini destekleyecektir. Bu özellik servis önceliklendirmesi veya limitlemesi şeklinde olacaktır. Bu özellik için lisans gerekiyorsa desteklenen maksimum kapasite için teklife dahil edilecektir.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi tümleşik (SAN, NAS ve Nesne) yapıda çalışmayı destekleyecektir. iSCSI, NVMe/TCP, NFS, SMB, S3 erişim protokol lisansları maksimum kapasite için teklife dahil edilecektir. Bu özellikler ağ geçitleri veya ayrı bir donanım ile sağlanmayacaktır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi blok ve file (dosya) tipinde alanlar için in-line (anlık) olarak tüm disk tiplerinde deduplication (tekilleştirme), compression (sıkıştırma), compaction (yoğunlaştırma) ve zero-detection (sıfır yakalama) özelliklerine sahip olacaktır. Bu özellik için lisans gerekiyorsa desteklenen maksimum kapasiteye göre yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemindeki her bir kontrol ünitesi üzerinde en az 64 (altmış dört) GB sistem belleği olmak üzere toplamda en az 128 (yüz yirmi sekiz) GB sistem belleği bulunacaktır. 2 (iki) kontrol ünitesinden oluşan veri depolama sistemi desteklediği en yüksek önbellek kapasitesi ile teklif edilecektir. Bu bellek DRAM tipinde olmalıdır ve SSD/Flash/NVMe temelli olarak sağlanmış bellek alanı kabul edilmeyecektir.

    - Teklif edilen veri depolama sisteminde toplamda en az 4(dört) adet ve en az 10 (On) Gbps hızı destekleyen IP port bulunacaktır. Tüm portlar kontrol ünitelerine eşit dağıtılımış olmalıdır ve tüm portlar için gerekli 25G SR SFP28 transceiver modülleri teklife dahil edilmelidir.

    - Teklif edilen veri depolama sisteminde toplamda en az 4(dört) adet ve en az 32 GB hızı destekleyen Fiber tipte (FC) port bulunacaktır. Tüm portlar kontrol ünitelerine eşit dağıtılımış olmalıdır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde üretici firmanın teknolojisi gereği kullanılması gereken sistem alanları var ise bu alanlar toplam disk adedi/net kullanılabilir kapasite hesaplaması haricinde tutulacaktır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde en az 8 adet 4TB kapasitesinde NL-SAS tipinde,28 adet 960Gb SSD tipinde sürücülerle ve en az aynı anda 2 (iki) disk hatasına karşı koruma oluşturulmalıdır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi, herhangi bir kontrol ünitesi veya sistem bileşeninde yükseltme (upgrade) gerektirmeden yalnızca disk ve disk rafı (shelf) ekleyerek en az 3.45PB ham kullanılabilir kapasiteye kadar genişleyebilmelidir.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi, önceden sıkıştırılmış veri tipleri (video, resim, ses, PDF, exe vb.) dışında kalan veri tiplerinde en az 3:1 verimlilik garantisi üretici tarafından en az 1 yıl süre ile sağlamalıdır. Belirtilen verimlilik oranının sağlanamaması durumunda eksik kalan kapasitenin karşılanması için gerekli ek NVMe SSD diskler ve bu diskler için gerekebilecek disk çekmecesi, lisans, kablo gibi tüm yazılım ve donanımlar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi “Thin Provisioning” özelliğini destekleyecektir. Bu iş için gerekli olan yazılımlar ve lisanslar desteklenen en yüksek kapasitede olacak şekilde yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi veri alanlarının yerel kopyalarının (Snapshot) alınmasını, alınan snapshot üzerinden geri dönülmesini ve klon (clone) almayı destekleyecektir. Bu özellikler için gerekli lisanslar en yüksek kapasitede olacak şekilde yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

    - Olası bir elektrik kesintisi halinde, depolama ünitesi içindeki yazma belleğindeki tüm bilgilerin pil veya akü ile korunması sağlanacaktır.

    - Teklif edilen veri depolama sisteminin SNMP desteği olacaktır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi, ransomware gibi kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı koruma sağlayacak güvenlik önlemlerini içermelidir. Bu kapsamda, sistem üzerinde alınan snapshot'ların silinemez (immutable) olarak belirli bir süre boyunca korunmasını sağlayacak özellikler sunulmalıdır. Bu güvenlik özellikleri için gereken tüm lisanslar ve yapılandırmalar teklife dahil edilmelidir.

    - Teklif edilen veri depolama sisteminin yönetim arayüzüne giriş için 2 faktörlü doğrulama (MFA)  desteği bulunmalıdır.

    - Teklif edilen veri depolama sisteminde, veri alanlarını (volume) silinmesi gibi işlemlerin yapılabilmesi için 2 ayrı admin kullanıcının onayını zorunlu kılacak bir güvenlik yöntemine sahip olmalıdır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi, kendi ürün ailesinden başka bir veri depolama sistemine doğru asenkron ve senkron replikasyon desteği bulunmalıdır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi MS SQL, Oracle, Share Point servisleri için uygulama tutarlı snapshot alınabilmelidir.

    - Şartnamede belirtilen tüm özellikler için gerekli tüm lisanslar teklife dahil edilmelidir.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi Veeam Backup & Replication uygulamasının güncel sürümleri ile uyumlu olacaktır. Sanal sunucuların bulunduğu LUN/Volume’lerin snapshot yönetimi Veeam Backup & Replication yazılımı ile yapılabilecektir. Veeam Backup from Snapshot özelliği desteklenecektir. Veri depolama sisteminin uyumluluğu yedekleme yazılımı üreticisi web sitesinden kontrol edilecektir.

    - Teklif edilen veri depolama sisteminde gerekebilecek microcode ve firmware güncellemeleri sistemi kesintiye uğratmadan online olarak yapılabilecektir.

    - Teklif edilen veri depolama sistemi, MS Windows Server ve Linux (en az Ubuntu ve RHEL dağıtımları) işletim sistemlerinin üretici tarafından duyurulan en az son üç ana versiyonunu destekleyecektir. Ayrıca, OpenStack, VMWare, RHV (Red Hat Virtualization) ve Hyper-V Failover Cluster sanallaştırma ortamlarında tanımlanabilecek tüm depolama alanı tiplerini destekleyecektir. Bu bağlantılar için gereken tüm lisanslar firma tarafından sağlanacaktır.

    - Teklif edilen veri depolama sistemine ait tüm donanım ve yazılımlar en az 5 (beş) yıl boyunca üretici firma garantisi altında olacaktır. 9x5 destek hizmeti üretici firma veya  üretici firma tarafından yetkilendirilmiş servis iş ortağı tarafından verilecektir.